Specyfikacje techniczne___________________________________________________________________B-02.00.00 (kod 45000000-7)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45000000-7 | 45100000-8 |  | Roboty budowlane Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych |

ROBOTY DEMONTAŻOWE

1.  WSTĘP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z remontem kładki pieszej stalowo-drewnianej łączącej wyjście z poziomu parteru do furtki zewnętrznej  w budynku Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 w Warszawie

1.2.  Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności związane z demontażem niżej wymienionych elementów:

- - demontaż desek kompozytowych,

- zdemontowanie korytek, kabli, oświetlenia punktowego i opraw oświetleniowych do powtórnego montażu,

- - demontaż kantówek drewnianych 7 x 14 cm dług. 986 cm szt. 4,

Roboty wspólne - transport

- transport elementów konstrukcji,

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST B-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac demontażowych, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

2.  MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,póz.881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegółowe

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy

3.  SPRZĘT.

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogólne",

Roboty demontażowe należy wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu wg uznania Wykonawcy po akceptacji przez Inspektora.

4.  TRANSPORT.

4.1.  Warunki ogólne transportu.

Ogólne warunki transportu podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4.

Transport materiałów demontowanych powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami producentów środków transportu. Materiał demontowny powinien być odwieziony do utylizacji.

Zgodnie z ustawą o odpadach z 14 12. 2021 r. Dz. U. Z 2021 779, 784, 1648, 2151 materiały rozbiórkowe podlegają ewidencji odpadów na kartach ewidencyjnych. Z ewidencji zwolnione są ilości i rodzaje odpadów określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r.

5.  WYKONANIE  ROBÓT.

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5.

Roboty demontażowe wykonywane będą ręcznie i przy udziale lekkich narzędzi elektrycznych.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6.

6.2.  Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy zakres elementów demontowanych został wykonany zgodnie z Dokumentacją Projektową.

7. OBMIAR.

7.1.  Ogólne zasady obmiaru.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 7.

7.2.Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są:

-  1 szt. dla materiałów demontowanych

8.  ODBIÓR  ROBÓT.

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt. 8.

9. PŁATNOŚĆ.

9.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt. 9.

9.2.Płatność odpowiednio za każdą jednostkę robót rozbiórkowych wg pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem
i oceną jakości wykonanych robót.

Cena jednostkowa robót obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezbędnego sprzętu do demontażu,

- prace demontażowe,

- odwiezienie materiałów demontowanych do utylizacji w miejsce wskazane przez Wykonawcę,

- oznakowanie i ponumerowanie materiałów demontowanych.

- uporządkowanie strefy robót,

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.

10.1. "Przepisy BHP obowiązujące przy pracach rozbiórkowych na obiektach budowlanych i mostowych".

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań  prawnych w  odniesieniu  do używanych opatentowanych urządzeń lub metod